中央空调系统安装工程 项目名称：瑞安市人民医院瑞祥院区综合楼地下室化疗区中央空调采购安装项目 工程量： 序号; 名称; 机型; 设备参数; 数量; 单位; 备注. 1; 多联机室内机; 四面出风; 制冷量：3.6KW,制热量：4.0KW; 1; 台. 2; 四面出风; 制冷量：4.5KW,制热量：5.0KW; 2; 台. 3; 四面出风; 制冷量：7.1KW,制热量：8.0KW; 1; 台. 4; 四面出风; 制冷量：10.0KW,制热量：11.2KW; 4; 台. 5; 全热交换器; FHBQ-D15; L=1500CMH H=150Pa; 2; 台. 6; 一拖一天井机; 四面出风; 制冷量：12KW,制热量：12.5KW; 2; 台. 7; 除湿机; SJD-209E; 除湿量：20L/D，风量：150m³/h，功率230W; 3; 台. 8; 除湿机; SJD-382E; 除湿量：32L/D，风量：150m³/h，功率：45W; 3; 台. 9; 辅材（含冷媒管、冷凝水管、风管、分歧器、保温材料等）; 详见图纸; 1; 项.

要求：

1、此工程属于交钥匙工程，乙方包工包料，工程包括空调系统和除湿机的安装以及新风管道

安装。

2、本工程共设 2 套多联式空调机组和2套全热交换新风机，功能用房设置变冷媒流量空调

系统的末端均采用四面出风的室内机。

3、维修点须设在浙江温州附近，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人

员需在接到维修电话后 2小时内赶到现场，处理问题，并提出维修结论。

4、整套机组设备在调试运行、验收合格后至少提供24个月的质保期。在此期间，因产品制造

质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标供应商应免费更换、维修设备和正常保养。

5、在保质期满后，中标供应商须免费为采购人提供技术服务。