实验室理化台采购项目

项目名称：瑞安市人民医院瑞祥院区科教楼实验室理化台采购项目

工程量：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室边台 | 长5100*宽900*高800*2 | 米 | 10.2 | 全钢结构，经EPOXY喷涂处理。台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm并做倒圆角处理；颜色为黑色，具有耐酸碱、耐腐蚀。滑轨采用DTC三节沉重滑轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如，DTC品牌铰链，开启角度≥110度。与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭；弹性好，使用过程中无噪音。（柜体带有调节脚） |
| 2 | 实验室边台 | 长4500*宽900*高800 | 米 | 4.5 | 材质同上 |
| 3 | 实验室边台 | 长3000*宽750*高800 | 米 | 3 | 材质同上 |
| 4 | 实验室边台 | 长4900*宽750*高800 | 米 | 4.9 | 材质同上 |
| 5 | 实验室边台 | 长1600*宽750*高800 | 米 | 1.6 | 材质同上 |
| 6 | 实验室边台 | 长2300*宽750*高800 | 米 | 2.3 | 材质同上 |
| 7 | 中央台 | 长2600*宽1500*高800 | 米 | 2.6 | 材质同上 |
| 8 | 中央台 | 长3000*宽1500*高800*4 | 米 | 12 | 材质同上 |
| 9 | 水槽 | 500*440*310 | 个 | 8 | 材质同上 |
| 10 | 试剂架 | 长1000*宽300*高1000*11.1 | 米 | 11.1 |  |
| 11 | 美背 |  | 米 | 14.7 |  |
| 12 | 五孔插座 | 86型钢制底盒 | 套 | 60 | 国优（不含电线） |
| 13 | 甲方现有理化台拆装费（利旧） |  | 米 | 60.00 | 按实际米数结算 |

要求：

- 售后服务：

- 质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。合同商品到达后，中标供应商应提供安装调试，培训服务，帮助采购人尽快熟悉使用。

- 验收：

- 中标供应商应提供合同商品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。采购人对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换合同商品，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

- 中标供应商应于投标文件中提供合同商品的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

- 如中标供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标供应商仍要对合同商品及其安装质量负全部责任。

- 验收费用由项目中标供应商承担。

- 质保期：≥2年。在质保期内，应负责对其提供的商品进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。其中投标产品质保期按不低于招标文件中规定的相应质保期，未作规定的按国家相关质保标准执行。